ПМ - 5

Описание

Металлический пятисекционный почтовый ящик ПМ - 5 Размер: 600х385х190. Срок службы: 10 лет. Пятисекционный почтовый ящик с отдельной дверью на каждую секцию (75х338 мм.). Двери имеют ключевые замки (высота 30 мм.) с флажковым ригелем (в комплекте к ящику идет 5 замков). Каждая дверь имеет окно выштамповки под номер (25х55 мм.). Почтовый Модуль изготовлен из холоднокатанной стали 08 пс При сборке используются заклепки , на корпус почтового модуля не менее 10 шт и не менее 2 шт на каждую секцию. Цвет шкафа - RAL 7035 (Полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол). Для установки дверей используются ось оцинкованная диаметром 5 мм с фторопластовыми бобышками-направляющими внешним диаметром 9 мм. Конструкция является ремонтопригодной, в части замены поврежденных дверей и направляющей оси. Почтовые модули поставляются в собранном виде, укладываются в картонные короба, стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка содержит маркировку, указывающую габаритные размеры почтового модуля в собранном виде. Внутри каждой упаковки полиэтиленовый пакет с комплектом замков с ключами. На почтовый модуль возможна установка дополнительной задней стенки.

| № | ПМ-5 | 600х385х190 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество секций,шт | 5 |
|  | Размер одной двери почтового модуля (В*Ш),мм | 75х338 |
|  | Конструктивные особенности дверей ящиков | Ребра жесткости; Штампованный профиль; Оцинкованная ось; Ось и дверцы ремонтопригодны. |
| 3 | Размер окна выштамповки под номер (В*Ш),мм | 25х55 |
| 4 | Конструктивные особенности замка | Ключевой механический замок; Флажковый ригель; Высота замка в сборе 30 мм. |
|  | Количество замков, шт | 5 |
|  | Общее количество ключей к замкам, шт | 10 |
| 5 | Конструктивные особенности задних стенок. *поставляются опционально, не входят в основную конструкцию почтового модуля | Наличие 4-х технологических отверстий диаметром 5мм и наличие выштампованных зацепов размером10х15 мм в количестве не менее 4 и не более 6 штук |
|  | Размер задней стенки *поставляются опционально, не входят в основную конструкцию почтового модуля | 560х298 |
| 5 | Цвет RAL 7035, полимерное порошковое покрытие термореактивной краской на основе эпоксидных и полиэфирных смол. | Соответствие |
| 6 | Для установки дверей используются ось оцинкованная диаметром 5 мм с фторопластовыми бобышками-направляющими внешним диаметром 9 мм. Конструкция является ремонтопригодной, в части замены поврежденных дверей и направляющей оси. | Соответствие |
| 7 | Почтовый Модуль изготовлен из холоднокатанной стали 08 пс При сборке используются заклепки , на корпус почтового модуля не менее 10 шт и не менее 2 шт на каждую секцию. | Соответствие |
| 8 | Заявленная продукция не подлежит обязательной сертификации в Системе сертификации ГОСТ Р согласно письму №368-02/17 от 22 сентября 2017г Органа по сертификации продукции ООО «РЭИ-тест» | Соответствие |
| 8 | Почтовые модули поставляются в собранном виде, укладываются в картонные короба , стягиваются скотчем с фирменным обозначением производителя. Упаковка содержит маркировку, указывающую габаритные размеры Почтового модуля (в собранном виде) . Внутри каждой упаковки полиэтиленовый пакет с комплектом замков с ключами. | Соответствие |

Внимание! Производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия, не ухудшающие его потребительских свойcтв , с целью улучшения его характеристик.